SNFP型人防智能三防屏

产品概述：

SNFP型人防智能三防屏是我公司严格按照《防空地下室电气设备安装》07FD02的图集14-16页的标准生产的，主要安装在各类建筑物的人防地下室、人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道、普通人防工程地下室的过道或者走廊中，接收该防护区域内的人防总控台或人防智能化管理主机发送来的三种通风状态及环境温湿度信号。显示屏采用LED192×32点阵汉字显示技术，用绿色汉字显示清洁通风，红色汉字显示隔绝通风，黄色汉字显示滤毒通风，在显示屏的右侧可以显示当前环境的温湿度数值。采用先进的串行E2PROM器件存储信息，掉电后，仍显示当前状态，输入信号通过光电隔离，从而提高了显示屏的抗干扰能力。采用悬挂式安装，装时显示屏下沿底距门框上沿0.1m左右，供电AC220V或DC24V,通讯接口为RS485或以太网，功率不大于100W，主要作用是便于公共区域内的值班人员及避难人员，及时了解地下室所处的通风状态及环境温湿度的状况，确保人员生命安全；

产品功能与特点

- （1）人防智能三防屏采用LED192×32点阵汉字显示技术。

- （2）用汉字及三种不同颜色来显示通风状态：清洁通风—绿色汉字，隔绝通风—红色汉字，滤毒通风—黄色汉字

- （3）可以接受人防总控台或人防智能化管理主机采集到的环境温湿度实时数据，并在屏幕上显示出来；

- （4）采用先进的串行E2PROM期间存储信息，掉电后，仍显示当前状态。

产品技术特点：

（1）点阵数:192*32;点阵规格:Ф了.75;点间距:4.7mm；

（2）环境温度/工作温度/相对湿度-35℃~+85℃/-20℃~+50℃/<95%;

（3）驱动器件/驱动方式:595/1/16扫描:扫描频率/刷新频率:>180顿/秒/>180帧/秒:

（4）显示控制方式:同步或异步:

（5）平整度:任意相邻像素间<0.5mm，模块拼接间隙<1mm;

（6）通讯接口：RS485现场总线接口、以太网接口；

（7）供电:AC220V或DC24V，功耗不大于100W

二、安装说明

（1）安装方式：悬挂式安装，正面朝防化值班室方向，一般是上下距离人防密闭门上沿0.1米，左右居中即可；

（2）检查信号电缆的规格及参数是否满足现场需求，信号线根数是否与设计要求相符；

（3）每个人防智能三防屏附近需设置3孔电源插座，插座规格为 220V、10A，方便设备取电，也可从就近的配电箱或者智能控制箱里面取电；

三、选型指南

（1）根据系统图及设计标准，明确该项目人防设计的布线方式及系统要求的通讯方式；

（2）根据人防设计平面图，明确具体安装位置；

- （3）显示屏的规格与材质，表面处理要求，安装环境的温度、湿度、防雷等级等。